Wir bauen einen Kalkbrennofen

Arbeitsschritte:

Ofenbasis bauen

Grillanzünder auflegen und Rohr setzen

Befüllung mit Kalkstein und Holzkohle

Anzünden und Brennen

Materialbedarf für den Brennofen:

- Rohr aus feuerfestem Material, z.B. PLEWA (Schornsteininnenrohr) 20 x 20 cm oder SCHIEDEL Innenrohr Durchmesser 20 cm

- Drahtgitter, verzinkt, Maschenweite 18 mm

- 3 Backsteine, 1 YTON-Stein, im Backsteinformat, mit gebohrtem Luftloch

- Materialbedarf für den Brennvorgang:

- Kalkschotter, 25-mm-Körnung, (ohne Fein), Holzkohle zum Grillen, Grill-/Ofenanzünder

- Kaltluftfön, Kunststoffrohr Durchmesser 5 cm

- Hilfsmaterial und Werkzeuge: Arbeitshandschuhe, Beißzangen zum Zurechtschneiden des Drahtgitters

An einem geeigneten Ort im Freien werden als Basis die 4 Steine im Karré aufgestellt, und mit einem zugeschnittenen Drahtgitterrost abgedeckt. Man legt 4 Stücke Grillanzünder auf den Rost und stellt das PLEWA-Rohr als „Schachtofen“ auf. Es ist von einem Drahtgitter umgeben, damit das Rohr nicht an den sich bildenden Rissen auseinander fällt.

Nun wird dieser Ofen zunächst mit einer 10cm-Lage Grillkohle befüllt, dann bis zum oberen Rand mit Kalkschotter und weiterer Grillkohle im Vol.-Verhältnis 1:1 - entweder lagenweise abwechselnd oder gut durchmischt.

Durch das Luftloch im Basisstein entzündet man die Grillanzünder mit einem langen Holzspan oder Pappstreifen. Dann wird mit dem Fön ein permanenter Luftstrom über das Kunststoffrohr in die Ofenbasis eingeblasen.

Über mehrere Stunden brennt die Kohle langsam durch und treibt das Kohlendioxid aus dem Kalkstein.

Nach dem Abkühlen zieht man das Rohr nach oben ab, und nimmt den Branntkalk auf; die Holzasche kann man vorher leicht mit dem Fön wegblasen.

| Calciumoxid Kalk, gebrannt CaO R: 34 S: 26-36 Verursacht Verätzungen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. |  |
| --- | --- |

Der gebrannte Kalk (Calciumoxid) wird später „gelöscht“ und dann zusammen mit Sand und Wasser als Mörtel verwendet. Löschkalk wird auch Weißkalk genannt: Mit Wasser verrührt dient er als weiße Anstrichfarbe für Mauerwerk, Putzflächen und Lehmwände.